#### Как да настроите универсално дистанционно управление за климатика Huayu K-6100:

След закупуване на универсално дистанционно управление, трябва да го конфигурирате.

Има два начина да направите това:

1. Търсете модел автоматично. За да направите това, трябва да:

- При изключен климатик, натиснете и задръжте бутона "SELECT" на дистанционното управление, за да влезете в режим на автоматично търсене на код
. Кодът трябва да мига на екрана на дистанционното управление. Насочете дистанционното управление към климатика. Дистанционното управление ще изпраща сигнал за включване приблизително веднъж в секунда.
Продължете да държите бутона SELECT, докато климатикът се включи или издаде звуков сигнал.
След като климатикът реагира, незабавно отпуснете бутона SELECT.
Проверете работата на всички бутони на дистанционното управление. Ако някои не работят, повторете процедурата.

2. Въведете кода ръчно. За да направите това, трябва да:

- Натиснете бутона SELECT. На екрана ще се появи код.
Натискайте + или - под текста CODE, докато се появи желаният код.
Натиснете ENTER. Кодът трябва да спре да мига и да се синхронизира с климатика.
Проверете работата на всички бутони на дистанционното управление.

Различните видове дистанционни управления може да имат леки разлики в работата, но основните стъпки остават същите. Във всеки случай, винаги можете да се свържете с нашите консултанти, които ще ви помогнат през всяка стъпка от процеса на покупка и настройка.

Универсалното дистанционно управление за климатици Huaya K-6100 ви позволява да замените старото си дистанционно и климатикът ви да работи отново както преди.

И отново ще имате комфортна температура.