- Работни режими (P0): Избор между H (Heating / Нагревател) и C (Cooling / Охладител). [1]

- Хистерезис / Обратна разлика (P1): Регулируем в диапазон от 0.1°C до 15°C (определя колко трябва да се промени температурата, преди релето да превключи отново). [1]

- Температурни граници (P2 / P3):

  - Горна граница (P2): до 110°C

  - Долна граница (P3): до -50°C [1]

- Калибровка / Корекция (P4): От -7.0°C до 7.0°C. [1]

- Забавяне при старт (P5): От 0 до 10 минути. [1]

Настройка и управление на менюто

- Основно меню (P0–P6): Задръжте бутона SET за около 5 секунди.

- Навигация: Използвайте бутоните + и -, за да преминавате между параметрите (P0, P1, P2, P3, P4, P5).

- Запазване: Промените се запазват автоматично след около 10 секунди бездействие.

- Фабрично нулиране (Factory Reset): Задръжте едновременно бутоните + и - при включване на захранването, докато устройството е в изключено състояние. [1]

Индикация на дисплея и светодиодите

- Мигащ светодиод (LED): Покачва закъснение (delay) в ход. [1]

- Постоянен светодиод: Релето е затворено (активно). [1]

- Показания за грешка:

  - LL: Прекъснат сензор (open sensor).

  - HH: Температурата е извън обхвата (out of range).

  - ---: Аларма за висока температура (high temperature alarm). [1]

Видео инструкция за настройка и калибриране на термостат тип HW-557 / W1209: